ПАМЯТКА

по соблюдению правил пожарной безопасности

в отопительный сезон.

Чтобы обезопасить себя, во время отопительного сезона Вам необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- отопительные печи и дымоходы осмотреть и по необходимости произвести ремонт;

- очистить дымоходы и трубы от сажи, чистку проводить один раз в 3 месяца;

- осмотреть на чердаках все дымовые каналы и трубы, это позволит Вам оперативно обнаружить возникшие прогары и трещины по следам копоти. Их немедленно следует замазать глиной;

-прибить перед топочным отверстием отопительной печи железный лист из кровельной стали размером 50 на 70 см.;

-нельзя использовать для дымоходов материалы, не предназначенные к длительной эксплуатации при больших перепадах температур;

- неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.

Если вы используете электрообогреватель, то следует знать и выполнять правила его установки и эксплуатации:

- электрообогреватели должны быть только заводского исполнения, с исправным корпусом и ограждающими конструкциями нагревательного элемента;

Необходимо помнить, что они являются энергоемкими потребителями и оказывают большую нагрузку на электросеть дома. Появление запаха горелой изоляции, сильный нагрев электропроводов, электророзеток и их обугливание, постоянное перегорание или отключение предохранителей на электросчетчике- первый признак, что электросеть дома перегружена и эксплуатация электрообогревателя опасна;

-установка электрообогревателя  должна исключать их случайное падение и соответствовать требованиям завода изготовителя;

-электрообогреватели нельзя закрывать или накрывать горючими  материалами, сушить на них или над ними белье, располагать их в непосредственной близости от горючих веществ и материалов;

-оставлять без присмотра при наличии детей и домашних животных включенные электрообогреватели, а уходя из дома, не забывать выключать их из электророзетки.

Наиболее пожаробезопасными  на сегодняшний день являются маслонаполненные электрообогреватели, но уходя из дома , их необходимо тоже выключить.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

-  эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от конструкций из горючих материалов, а также при наличии прогаров и повреждений в разделках, наружных поверхностях печи, дымовых трубах, дымовых каналах и предтопочных листах;

- самовольно устанавливать в жилом доме временные печи кустарного производства;

- металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности;

- хранить на печи и рядом с ней сгораемые материалы;

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

-оставлять без присмотра топящиеся печи, а также доверять присмотр несовершеннолетним детям;

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

-перекаливать печи;

- зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место.